MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Unidade de Apoio à Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar

LOCAL: Rua Eng. João Magalhães Filho, s.n, Bairro Dario Lassance- Candiota/RS

I - Introdução:

Este memorial vem a descrever o projeto de uma Unidade de Apoio à Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar, bem como os procedimentos necessários para a execução da obra. A área total é de 270 m².

II – Descrição dos serviços a serem executados:

- Serviços Iniciais:

Deverá ser instalada no local, placa de obra identificando o título do projeto, bem como autor do projeto e empresa executante da obra.

Será realizada locação da obra com gabarito de guias de pinus pontaleteadas.

Serão executadas as escavações necessárias para a concretagem das fundações, e também serviços de terraplenagem, se necessário.

- Estrutura:

As fundações serão executadas com sapatas de concreto armado (fck 25 MPa), conforme projeto estrutural. Os pilares serão executados com dimensões de 20cm x 40 cm(concerto armado fck 25 MPa). A viga baldrame e viga de amarração terão dimensões de 20cm de largura por 45 cm de altura(concreto armado fck 25 MPa).

Como cobertura será executada laje pré-moldada, com caimento de 1,0%. A laje deverá ser impermeabilizada em toda a sua superfície com asfalto elastométrico, sobre camada de primer e véu de poliéster.

- Alvenaria:

A alvenaria será executada com tijolos aparentes de dois furos. Nas áreas internas como banheiros e depósitos de resíduos, serão devidamente chapiscadas e rebocadas, nos locais onde não estiver previsto revestimento cerâmico. Serão executadas vergas sobre os vãos das janelas, em concreto pré-moldado com secção de 10cm x 10cm. Serão executadas contravergas nas janelas cujo vão ultrapassar 2 metros de largura.

- Esquadrias:

Serão instalados portões de ferro de correr conforme dimensões em projeto. Serão instaladas esquadrias de ferro tipo maxim-ar, a uma altura de 4,10 metros, com as dimensões indicadas no projeto. As portas serão do tipo semi-oca, devendo receber pintura esmalte para madeira.

Serão instaladas divisórias em madeira compensada, nos locais indicados em projeto. Nos banheiros serão instaladas divisórias de marmorite conforme especificações em anexo.

- Vidros:

Serão instalados vidros 3 mm em todas as janelas de ferro.

No mezanino será instalado vidro temperado de 8mm conforme planta baixa em anexo

- Instalações:

Conforme projetos complementares em anexo.

6.1- Instalações Hidráulicas:

As tubulações de água e esgotos serão de PVC e deverão atender as normas: NBR 5626(instalações hidráulicas), NBR 8160(instalações sanitárias), NBR 5648(tubos e conexões para esgoto), NBR 5688(tubos e conexões de água fria) e NBR 10844(instalações pluviais).

6.2- Louças e Metais:

Serão instalados os tampos de inox conforme locado em projeto, estes terão suas saídas ligadas diretamente no filtro anaeróbico.

Nos banheiros serão instaladas as louças(vaso sanitário) e bancadas de mármore sintético com cuba embutida.

6.3- Instalações Sanitárias:

Deverão ser realizadas as instalações de acordo com o projeto hidrossanitário. 	As tubulações de água e esgotos serão de PVC e deverão atender as normas: NBR 5626(instalações hidráulicas), NBR 8160(instalações sanitárias), NBR 5648(tubos e conexões para esgoto), NBR 5688(tubos e conexões de água fria).

6.4- Instalações Pluviais:

Deverá ser instalada de acordo com o projeto hidrossanitário. Para isso, serão deixadas esperas para a coleta de água, bem como instalação de uma bomba de recalque conforme especificado em anexo (planilha orçamentária). NBR 10844(instalações pluviais).

6.5- Instalações Elétricas:

6.5.1 – ALIMENTAÇÃO

O circuito alimentador de energia elétrica foi projetado para uma demanda de 22,79 kW em baixa tensão trifásico 380/220V .

O dimensionamento de entrada de serviço será alimentado por um circuito trifásico condutor 10 mm² fases e neutro, proteção 10 mm² e disjuntor trifásica de 40 A.

A Queda máxima de 2,23% foi calculada para uma distância de 30 metros, trecho entre a fonte de energia até a caixa da medição.

6.5.2 – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO:

O QD será em PVC para disjuntores DIN do tipo embutir, com porta, trinco e espelho. Deverão espaço para abrigar os disjuntores previstos em planta, e, no mínimo, mais 20% de espaços para reserva, visando futuras ampliações.

6.5.3– ATERRAMENTO:

O aterramento será realizado através de hastes galvanizada, enterrados verticalmente no solo, este ponto do aterramento será na caixa de entrada conforme normativa prevista pela concessionária (CEEE-D).

Para proteção contra choques elétricos por contato indireto todos os circuitos serão dotados de condutor de proteção (PE).

6.5.4 – CONDUTORES:

Serão fios de cobre com isolamento em PVC 70°C de 0,75 kV ou 1,0 kV com seção indicada no quadro de cargas, respeitada a bitola mínima de 1,5mm² , 2,5mm² , 4mm², 6mm² e 10mm² para iluminação tomadas, as seções dos condutores neutro, fase, proteção e retorno (quando houver) serão iguais ao da fase.

Os condutores deverão ser do tipo BWF e possuir gravados em toda sua extensão as especificações de nome do fabricante, bitola, isolação, temperatura e certificado do INMETRO.

O critério das cores, fase, neutro, retorno e proteção deverá ser  conforme a NBR 5410: 2005.

Obs.: Usar condutor 1,5 mm² para todos os retornos da lâmpadas.

6.5.5 – ELETRODUTOS:

Os eletrodutos embutidos na parede e ou laje poderão ser de PVC ou flexível corrugado. A bitola mínima a ser utilizada será de 20mm (3/4”).

6.5.6– ILUMINAÇÃO:

Foram projetadas lâmpadas tipo incandescentes de potência 60, 100 e 150W e fluorescente de potência 40 W apenas para calcular a máxima potência em cada ponto ficando a critério do proprietário instalar a que melhor convir.

As lâmpadas deverão ter certificação do INMETRO.

As luminárias deverão ser aterradas através de condutor de proteção da mesma seção da fase.

6.5.7 – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas de LED de potência 20 W, com circuito independente onde serão ligadas unidades autônomas de iluminação de emergência (com bateria interna selada).

6.5.8 – INTERRUPTORES E TOMADAS:

Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de acordo com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, triplo e paralelo.

Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força do tipo universal 2P+T (10A/250V).

Para a alimentação dos equipamentos do tipo condicionadores de ar e freezer foram previstos circuitos exclusivos e tomadas de força 2P+T (15A/250V) para os equipametos monofásicos e 3P+T (10A/380V) para os equipamentos trifásicos.

Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação

de produto.

6.5.9– SERVIÇOS:

Para a execução deste projeto deverão sempre ser observadas as orientações contidas na NBR 5410: 2005; NBR 5419: 2001; RIC/CEEE

Todos os serviços deverão ser executados com esmero e capricho, a fim de manter um bom nível de acabamento e garantir confiabilidade e segurança das instalações elétricas. O perfeito funcionamento das instalações ficará sob responsabilidade da firma que irá executar, estando a critério da Fiscalização impugnar quaisquer serviços e/ou materiais que não estiverem em conformidade com esta especificação e/ou projeto.

- Pavimentação:

Primeiramente deverá o subleito ser devidamente compactado com aterro. Será executado contrapiso de concreto armado, posteriormente recebendo piso cerâmico PEI5(térreo e mezanino).

- Pintura

Primeiramente as paredes que forem pintadas receberão selador acrílico (uma demão). Posteriormente as paredes receberão pintura látex acrílica (três demãos).

As esquadrias de ferro receberão pintura tipo esmalte conforme especificações em anexo (planilha orçamentária). As divisórias e portas de madeira receberão fundo nivelador branco e posteriormente tinta esmalte brilhante.

- Limpeza de obra:

A obra deverá ser entregue limpa, sem quaisquer resquícios de tinta, argamassa, e demais resíduos de obra.

Ramiro Kalil Gonçalves

Arq. e Urb. CAURS 83887-0

04/04/2014